Служба охраны труда отдела образования

Администрации Центрального района

Санкт-Петербурга

СБОРНИК

памяток по пожарной

безопасности

образовательного

учреждения

2006 год

Уважаемые руководители образовательных учреждений!

Каждое образовательное учреждение в целях обеспечения пожарной безопасности разрабатывает различные организационно-распорядительные документы: приказы, положения, инструкции и т.п., устанавливающие соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим и определяющие действия работников, обучающихся и воспитанников при обнаружении пожаров.

Предлагаемый сборник памяток, созданный на основе результатов проверок противопожарных мероприятий образовательных учреждений,  позволит дополнить Сборник макетов организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности и организовать обучение сотрудников правилам пожарной безопасности

Сборник подготовлен на основе требований действующих законодательных и нормативных актов по пожарной безопасности в рамках реализации Закона о пожарной безопасности Санкт-Петербурга от 18.07.2005г № 368-52

Автор-составитель:

Руководитель службы охраны труда

Отдела образования администрации Центрального района

А.А. Кирьенко

Литература:

1.Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);

2.Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2005г № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-петербурге»;

3.Сборник макетов организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности, ДПО Центрального района, 2004г;

4.Ю.С.Баюнов «Методическое пособие по пожарной безопасности предприятий», ООО «КВАРТА», СПб, 2004г;

5.Ю.С.Баюнов, Л.А.Колесова «Сборник организационно-распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности», СПб,2001г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Памятка

для работников образовательного учреждения

(обязанности в области пожарной безопасности)

Санкт-Петербург

ПАМЯТКА

ЛИЦУ, ОТВЕТСТВЕННОМУ ЗА ОСМОТР

ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ

Все помещения, независимо от назначения: мастерские, кладовые, лаборатории, классы, кабинеты, библиотеки, гардеробы, столовые и другие — перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами.

О результатах осмотра производится запись в «Журнале осмотра помещений после окончания работы и отключения электрооборудования».

ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

- Устранение возможных причин пожара.

- Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

- Готовность средств пожаротушения к использованию.

Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием, тщательно осмотреть все обслуживаемые помещения и проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);

- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов, электрооборудования с горючими веществами и материалами;

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов
и мусора;

- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;

- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков — выявить причину и принять меры к ее устранению.

Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении трех часов после окончания пожароопасных работ.

Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

После закрытия помещений, окон (форточек) ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в журнале о результатах осмотра помещений.

ПАМЯТКА

для работников образовательного учреждения

(обязанности в области пожарной безопасности)

В соответствии с законодательными и нормативно-правовыми документами работники образовательного учреждения в области пожарной безопасности ОБЯЗАНЫ:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, стандартов,
норм и правил, утвержденных в установленном порядке, а также
соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

- Выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми, электрическими приборами, предметами бытовой химии, при
проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими
(ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием. Не допускать действий, приводящих к пожару.

- При обнаружении пожаров или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) немедленно уведомлять о них по телефону пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, есть ли угроза людям, а также сообщить свою фамилию и номер телефона).

Дать сигнал пожарной тревоги для администрации и обслуживающего персонала через систему оповещения людей о пожаре.

4.	До прибытия пожарной охраны принять все зависящие меры к
эвакуации детей из помещений, считая это своей первоочередной
обязанностью. Эвакуацию детей следует начинать из помещения,
где возник пожар, а также из соседних помещений, которым угрожает опасность распространения пожара, при этом дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь.

Направить эвакуированных детей в безопасное место (здание), определенное планом эвакуации, обеспечить их перекличку.

- Одновременно с эвакуацией детей приступить к тушению пожара, спасению имущества (если нет угрозы людям и для собственной жизни).

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожаpa и источникам водоснабжения, содействовать пожарной охране при тушении пожара.

- Четко проинформировать начальника прибывшего подразделения пожарной охраны о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях остались люди.

- Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

ПАМЯТКА

для работников образовательного учреждения

по порядку действий на случай грозы

Для своевременного принятия простейших предупредительных мер и быстрой ликвидации последствий в случае прямых ударов молнии работники  образовательного учреждения перед грозой должны:

- Во всех зданиях отключить от сети радиоприемники, громкоговорители, телевизоры и другие установки. Общим рубильником или рубильниками, установленными у корпусов, произвести отключение осветительной электросети зданий, в которых размещаются дети, если нет надежной молниезащиты.

- Проверить исправность средств связи, наличие и готовность средств пожаротушения.

- Во избежание проникновения шаровых молний плотно закрыть во всех помещениях двери, окна, форточки, печные задвижки, вентиляционные каналы.

- Установить на весь период тщательное наблюдение за всеми зданиями, постройками и сооружениями, расположенными на территории учреждения. Усилить дежурство обслуживающего персонала в зданиях, где находятся дети. Во время грозы весь педагогический состав должен бодрствовать и находиться в помещении своих классов, отрядов, групп, быть готовым к быстрой  эвакуации детей.

- Провести подготовительные мероприятия для быстрой эвакуации детей и имущества в соответствии с инструкцией и планом  эвакуации на случай пожара.

Примечание. Во время грозы надо держаться подальше от металлических предметов, электропроводки и молниезащитных устройств. Опасно находиться на открытом или возвышенном месте, на водоеме, а также бегать и быстро передвигаться. В случае, если гроза застала на улице, надо переждать ее, укрывшись в небольшом углублении или присев к земле. Не следует прятаться в стогах сена, под высокими деревьями, в одиноких строениях.

Человека, пораженного молнией, надо уложить на землю, расстегнуть ему ворот, пояс, смочить лицо водой и делать искусственное дыхание. Если есть такая возможность, то дать понюхать нашатырный спирт. Во всех случаях необходимо вызвать врача.

ПАМЯТКА

для работников образовательного учреждения

по порядку действий дежурного персонала и сторожей в ночное время

- В ночное время во всех учреждениях с ночным пребыванием детей должны находиться дежурные (воспитатели, няни, медицинские сестры, сторожа), тщательно проинструктированные руководителем этого учреждения.

- Дежурный обязан:

- хорошо знать средства и способы вызова пожарной помощи;

- знать расположение и уметь пользоваться всеми имеющимися в учреждении средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами и др.);

- в соответствии с планом эвакуации хорошо знать планировку помещений, расположение основных и запасных выходов, через которые могут быть эвакуированы дети в случае пожара.

3.	Перед заступлением на ночное дежурство дежурный должен:

а) произвести осмотр противопожарного состояния всех помещений и проверить:

- закончена ли топка печей, плит и других огневых приборов;

- отключение нагревательных электроприборов и освещения;

- состояние основных и запасных выходов (загроможденность, свободное открывание дверей, зачистку от снега и льда в зимнее время площадок и лестниц перед дверями снаружи и т. п.);

- наличие, исправность электрофонарей, как запасного освещения;

- исправность работы телефона, средств связи, оповещения;

- наличие и исправность средств пожаротушения.

Если при проверке окажется невыполненным какое-либо из перечисленных требований, дежурный обязан поставить об этом в известность руководителя детского учреждения или лицо, его заменяющее, и добиться устранения этого нарушения;

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в детском учреждении, знать места их расположения и сообщить сведения о количестве людей, оставшихся на ночь, в пожарную охрану.

4.	В ночное время дежурный персонал обязан:

•	производить периодический осмотр всех помещений, особенно тех, где в дневное время пользовались нагревательными, отопительными и другими приборами, производились ремонтные огневые и т. п. работы.

5.	В случае возникновения пожара ночной дежурный обязан:

- немедленно вызвать пожарную помощь, сообщив наименование учреждения и точный адрес, и обеспечить встречу пожарной части;

- одновременно оповестить о происшествии весь находящийся в учреждении обслуживающий персонал и принять все меры к
подготовке, а в случае прямой угрозы для жизни детей приступить непосредственно к эвакуации детей из угрожающих помещений, мобилизовав для этого весь наличный персонал своего
учреждения, а при необходимости и персонал соседних учреждений или население;

- организовать тушение пожара до прибытия пожарной части имеющимися силами и средствами.

6.	Дежурному персоналу запрещается во время ночного дежурства:

- уходить из помещений или с территории учреждения;

- включать и пользоваться нагревательными приборами, телевизором;

- топить в ночное время печи, плиты, пользоваться открытым огнем и выполнять какие-либо хозяйственные работы;

- отвлекаться от своих служебных обязанностей и спать.

ПАМЯТКА

для работников образовательного учреждения

по эксплуатации огнетушителей

Химические пенные огнетушители и огнетушители, приводимые в действие путем их переворачивания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ  вводить в действие в образовательном учреждении !

1. Огнетушители углекислотные (ОУ)

Переносные, вместимостью 1,5; 2; 3; 5; 6 и 8л, предназначены для тушения загораний диоксидом углерода (СО2) различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха и электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В.

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда двуокиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое задается при пополнении огнетушителя — 5,7 МПа (58 кгс/см2).

Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата в диапазоне рабочих температур от -40 °С до +50 °С.

При тушении пожара необходимо:

- взяв левой рукой за ручку, поднести его как можно ближе к огню;

- выдернуть чеку или сорвать пломбу, направить раструб в очаг пожара и открыть вентиль или нажать рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно-пускового устройства);

- с помощью раструба струю выходящего газа нужно последовательно переводить с одного горящего места на другое.

Внимание! Соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба, так как температура на его поверхности понижается до минус 60—70 °С.

После применения огнетушителя в закрытом помещении помещение необходимо проветрить. При тушении электроустановок под напряжением не допускается подводить раструб к электроустановке и пламени ближе 1м.

Перезарядка и ремонт огнетушителей производится только в специализированных организациях, имеющих лицензию. Баллон огнетушителя должен пройти переосвидетельствование через 5 лет после изготовления огнетушителя. Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить взвешиванием не реже одного раза в год.

2. Огнетушители порошковые (ОП) (ОПУ)*

Переносные, вместимостью огнетушащего вещества 0,85; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10кг, предназначены для тушения загораний твердых, жидких, газообразных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

2.1.С встроенным газовым (газогенерирующим  источником

давления) ОП-6(Г); ОП-10(Г); ОПУ-5; ОПУ-10.

Принцип действия основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара;

- выдернуть опломбированную чеку;

- отвести вверх рукоятку запуска (или резко ударить по кнопке);

- снять с кронштейна пистолет-распылитель и направить его на очаг пожара;

- через 5 с, нажав кистью руки на ручку пистолета-распылителя, приступить к тушению пожара.

Тушение необходимо производить с подветренной стороны с расстояния не менее 3—4 м. После окончания тушения необходимо нажать на ручку пистолета и выбросить остаток порошка.

Проверка параметров порошка проводится выборочно, не реже одного раза в год (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки).

Перезарядка, ремонт и освидетельствование производится в специализированных организациях.

2.2. С баллоном для сжатого газа ОП-1(Б), ОП-5(Б), ОП-10(Б).

Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушущего порошкового состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом, находящимся в баллончике.

При тушении пожара необходимо:

- поднести огнетушитель к месту пожара;

- выдернуть опломбированную чеку;

- отвести вверх рукоятку запуска (или резко нажать на рычаг(кнопку) для прокола газового баллона);

- направить сопло огнетушителя или ствол огнетушителя на очаг пожара;

- через 5 с, нажав кистью руки на рычаг или на ручку ствола, приступить к тушению пожара.

Длина струи выброса порошка 3; 3,5 и 4,5 м соответственно.

Проверка параметров порошка, перезарядка, ремонт — как для огнетушителей, указанных в п. 2.1.

2.3. Закачные ОП-1(3), ОП-2(3), ОП-3(З), 0П-5(3), ОП-10(З).

Принцип действия основан на использовании энергии сжатого внутри корпуса воздуха для выброса огнетушащего состава.

При тушении пожара необходимо:

- за ручку поднести огнетушитель к месту пожара;

- выдернуть чеку (пломбу);

- направить сопло или шланг с насадкой на очаг пожара — для ОП-5(3), ОП-10(З);

- нажать на ручку запуска или резко нажать на рычаг и быстро отпустить — для ОП-5(3), ОП-10(З);

- приступить к тушению пожара, нажав на ручку запуска,— для 0П-1(3),

ОП-2(3), ОП-З(З), а для ОП-5(3), ОП-10(3)-нажать на рычаг, выждать 5—7 с.

Проверка давления газа производится визуально по индикатору (манометру). Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе.

Примечания.

1. Определение минимально необходимого количества всех видов огнетушителей для защиты конкретного объекта, а также рекомендации по их размещению, техническому обслуживанию, перезарядке даны в НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и Правилах пожарной безопасности в Российской Федерации (Приложение 3).

2. В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации», каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт установленной формы.

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

- Номер, присвоенный огнетушителю.

- Дата введения огнетушителя в эксплуатацию.

- Место установки огнетушителя.

- Тип и марка огнетушителя.

- Завод—изготовитель огнетушителя.

- Заводской номер.

- Дата изготовления огнетушителя.

- Марка (концентрация) заряженного ОТВ.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Ведется журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей (произвольной формы).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ

Для обеспечения четкого, организованного движения людей при эвакуации и исключения паники для образовательных, учебно-воспитательных и оздоровительных учреждений разрабатывают планы эвакуации людей из здания на случай пожара. Вначале изучают планировку здания, возможные схемы движения людей при эвакуации.

План эвакуации состоит их графической и текстовой части.

(см приложение 1)

На графической части вычерчивают планы этажей здания. При разной поэтажной планировке планы эвакуации составляют для каждого этажа, а при одинаковой — выполняют один план с указанием этажей, к которым он относится. Планы можно упрощать, изображая конструкции в одну линию, исключать небольшие помещения, не связанные с пребыванием людей. Но все эвакуационные выходы или пути должны быть показаны. Наименования помещений обозначают непосредственно на планах этажей либо все помещения нумеруют и прилагают экспликацию помещений. Нумеруют эвакуационные выходы и лестницы. Это позволяет сократить и упростить объяснительную записку к плану эвакуации. Двери на плане эвакуации показывают в открытом виде. Если при эксплуатации отдельные выходы закрыты, на плане эвакуации дверной проем изображают закрытым и отмечают местонахождение ключей с надписью: «Ящик с ключом от наружной двери».

На план наносят стрелки, указывающие маршруты движения людей, исходя из наименьшего времени и надежности путей эвакуации.

Эвакуационные выходы следует разделять на основные (надежные) маршруты, которые обозначают сплошными зелеными стрелками, и резервные маршруты движения (менее надежные), по которым наносят пунктирные зеленые стрелки.

Практика показывает, что при пожаре не всегда удается вывести людей наружу через лестницы. Нередко люди спасаются, выходя на покрытие и другие воздушные зоны. Если такие зоны имеются, то выходы на них как резервные показывают на плане эвакуации.

Кроме маршрутов движения обозначают места нахождения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов, телефонов и другого оборудования (см. Приложение 2).

Графическая часть плана эвакуации утверждается руководителем учреждения, подписывается разработчиком, согласовывается с начальником ближайшей пожарной части и в рамке под стеклом вывешивается на видном месте, обычно на выходе на этаж.

Примерный вариант графической части плана эвакуации приведен в Приложении 2.

Текстовая часть плана эвакуации представляет собой таблицу, содержащую перечень действий при пожаре, порядок и последовательность действий, должности и фамилии исполнителей. Предписываемые действия должны быть тщательно продуманы и конкретно указаны.

Первое действие — вызов пожарной охраны. Для того чтобы вызов был четким, приводят текст вызова.

Второе действие — объявление об эвакуации. Объявление должно делаться спокойно, но повелительным и внушительным тоном. Это может происходить по громкоговорящей системе оповещения, при этом по всему зданию транслируется заранее подготовленный текст.

При эвакуации детей в образовательных учреждениях преподаватели и воспитатели обязаны подготовить детей к эвакуации (прекратить занятия или игры, прием пищи, необходимо быстро одеть детей); объявить порядок, направление движения и место сбора в соответствии с планом эвакуации; открыть двери в направлении движения; вывести детей; закрыть двери после того, как дети выведены, с целью уменьшения скорости распространения пожара по зданию; собрать всех детей в предусмотренном планом эвакуации месте; оказать при необходимости первую помощь; проверить наличие детей по списку и результаты доложить директору или руководителю прибывшего пожарного подразделения.

Каждый преподаватель или воспитатель несет персональную ответственность за группу детей, с которой он занимается, поэтому в текстовой части плана эвакуации написано, кто и какую группу детей выводит. Указывают также место хранения ключей от наружных выходов и действия обслуживающего персонала в ночное время.

Далее в текстовую часть плана эвакуации включают информацию о тушении пожара до прибытия пожарных подразделений, о встрече пожарных подразделений и подробном их информировании об обстановке на пожаре, эвакуации и охране имущества и др.

Особое внимание уделяют графе таблицы, в которой указываются должности и фамилии исполнителей, отвечающих за конкретные участки работы. При этом важно определить реальный объем работы, которую способен выполнить человек за необходимое время эвакуации из здания (около 5 мин), и не планировать одному исполнителю чрезмерно большой объем работы. Может быть предусмотрено двойное, а на ответственных направлениях тройное дублирование работы.

Текстовая часть плана эвакуации утверждается и согласовывается так же, как и графическая.

Под таблицей должны быть подписи составителя плана эвакуации и лиц, ознакомленных с планом.

Примерный вариант текстовой части плана эвакуации приведен в

Приложении 3.

Примечание. Практические занятия с персоналом по отработке плана эвакуации проводится не реже одного раза в полугодие.

Приложение 1

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

| СОГЛАСОВАНО Начальник пожарной части района «___»_________________ 2006г | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ОУ «____»_________________ 2006г |
| --- | --- |

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ ___________________________________

(наименование образовательного учреждения)

План эвакуации

(см. приложение 2)

Место сбора - ________________________________________________

План разработал

__________________________________

«____» _______________ 2006г

Приложение 2.

ПЛАН 2-го этажа

Условные обозначения:

|  | Основной путь эвакуации |
| --- | --- |
|  | Резервный путь эвакуации |
|  | Ручной пожарный извещатель |
|  | Кнопка включения системы противопожарной защиты |
|  | Телефон |
|  | Пожарный кран |
|  | Огнетушитель |
| 1-8 | Номера помещений на этаже и их назначение |

Приложение 2.

| СОГЛАСОВАНО Начальник пожарной части района «___»_________________ 2006г | УТВЕРЖДАЮ Руководитель ОУ «____»_________________ 2006г |
| --- | --- |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ К ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

(наименование образовательного учреждения)

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, Ф. И. О. исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сообщение О пожаре, Тел.__________ | При обнаружении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную часть, задействовать систему оповещения о пожаре, поставить в известность руководителя детского учреждения или заменяющего его работника |  |
| 2 | Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах | Все дети должны выводиться наружу через коридоры и выходы согласно плану немедленно при обнаружении пожара или по сигналу оповещения (указывается вид сигнала) |  |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания детей | Все эвакуированные из здания дети проверяются по имеющимся в группах и классах поименным спискам (классным журналам) |  |
| 4 | Размещение эвакуированных детей | В дневное время дети группами (классами) размещаются в здании (указать адрес) |  |
|  |  | В ночное время они эвакуируются в здание_____________________________ (указать адрес) |  |
| 5 | Тушение возникшего пожара работниками детского учреждения до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его возникновения и обнаружения работниками детского учреждения, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения |  |
| 6 | Встреча пожарных подразделений | Организовать встречу пожарных подразделений, оказать помощь в выборе кратчайшего пути к месту пожара и пожарным водоисточникам. Проинформировать об обстановке, все ли дети эвакуированы |  |